Capteur à acheter

### 1. Santé et Environnement

- Température : * MLX90614 (Sans contact) : Idéal pour mesurer la température corporelle sans coller le capteur à la peau. Il utilise l'infrarouge.

  - DS18B20 (Étanche) : Si vous préférez une sonde glissée dans une doublure. Il est très robuste et précis.

- Rythme cardiaque + SpO2 :

  - MAX30102 : C'est le standard pour l'oxymétrie de pouls et le rythme cardiaque.

  - Conseil : Pour un gilet, placez-le sur une zone où la peau est fine (poignet ou via un déport au bout du doigt) pour une lecture stable.

### 2. Monitoring Système (Intégré à la carte)

- Batterie : La LilyGO T-SIM7600G possède déjà un diviseur de tension connecté à une broche ADC (souvent GPIO 35). Vous pouvez lire le voltage en temps réel sans capteur externe.

- Signal LTE : Pas de capteur requis. Vous récupérez la puissance du signal (RSSI) via une commande AT (AT+CSQ) envoyée au module SIM7600.

- GPS : La carte possède déjà une puce GNSS. Il vous suffit de connecter l'antenne GPS passive ou active fournie avec la carte.

### 3. Mouvement et Radar (Tactique)

- Accéléromètre et Gyroscope :

  - MPU6050 : Très commun, parfait pour détecter la position du soldat (debout, couché) ou une chute.

  - LSM6DS3 : Plus moderne, consomme moins d'énergie et possède un podomètre intégré.

- Radar (Détection de présence) :

  - RCWL-0516 : Un petit radar Doppler micro-ondes. Il peut détecter un mouvement même à travers le tissu du gilet ou un mur léger (portée ~5-7m).

  - LD2410 (Radar de présence humaine) : Plus précis, il détecte même une personne immobile (respiration). Très utile pour les sentinelles.

### 4. Communication :
LORA: SX1262


1. Le Choix du Bouton (Hardware)

Pour un gilet tactique, oubliez les petits boutons poussoirs fragiles. Il vous faut un bouton capable de résister aux chocs et à la poussière.

- Type recommandé : Bouton poussoir Momentané, de préférence IP67 (étanche).

- Emplacement : Sur la bretelle du gilet ou au niveau de la poitrine, protégé par un petit rebord (pour éviter les déclenchements accidentels si le soldat rampe).

- Modèle suggéré à votre contact aux USA : Un bouton "Rugged Metal Push Button" de 12mm ou 16mm.

Recommandation stratégique pour votre prototype:

Demandez à votre contact de vous prendre une LilyGO T-SIM7600G-H (sur Amazon US ou le site officiel LilyGO). C'est la plus fiable pour les communications de données en Afrique.

Pour le Lora, achetez séparément un petit module comme l’Adafruit RFM95W (915 MHz). C'est l'assemblage le plus flexible : si un réseau tombe en panne, l'autre prend le relais.

Conseil pour le gilet : Ces cartes sont sensibles. Demandez aussi à votre contact de prendre des câbles d'antenne (U.FL vers SMA) plus longs pour pouvoir déporter les antennes aux épaules du gilet tout en gardant la carte bien protégée au centre.

C'est une excellente remarque. Ces cartes sont effectivement des solutions de niveau professionnel qui correspondent parfaitement à votre besoin de regrouper LTE, Lora, GPS et Bluetooth.

Si je ne les ai pas proposées d'emblée, c'est parce qu'elles s'éloignent de l'écosystème "grand public" de l'ESP32 pour entrer dans des architectures plus industrielles et modulaires (souvent basées sur du nRF52840 de chez Nordic).

Voici pourquoi ces options sont en réalité de meilleurs choix pour votre prototype final de gilet intelligent :

### 1. RAKwireless WisBlock (RAK10714 / RAK10715)

C'est probablement la solution la plus intelligente pour un projet "Wearable" (portable).

- Modularité : Contrairement à une carte fixe, le WisBlock utilise une "Base Board" sur laquelle vous clipsez des modules (Core, Wireless, Sensor).

- Connectivité : Le RAK10714 ou 10715 combine un microcontrôleur nRF52840 (Bluetooth 5.0) avec un modem Quectel (LTE-M/NB-IoT/EGPRS) et un puce LoRa SX1262.

- Pourquoi pour vous ? C'est extrêmement compact et consomme beaucoup moins qu'un ESP32. Pour un gilet militaire, la consommation d'énergie est vitale.

- Le plus : Il existe des boîtiers IP65 déjà prêts pour ces cartes.

### 2. WisBlock Outdoor Tracker Kit

C'est un "bundle" (pack) basé sur la technologie WisBlock mentionnée ci-dessus.

- Prêt à l'emploi : Il inclut déjà les capteurs de mouvement (accéléromètre, 9-axes) que vous vouliez pour votre gilet, ainsi que le GPS.

- Solaire : Il dispose d'un connecteur pour panneau solaire natif, ce qui peut être un atout pour l'autonomie sur le terrain.

### 3. Particle Muon

Le Muon est une nouveauté (sortie fin 2024/2025) qui change la donne.

- Multi-Radio : C'est l'une des rares cartes à proposer nativement le Wi-Fi, LTE (Cat-1/M1), LoRaWAN et Bluetooth.

- Satellite (Optionnel) : Elle peut même supporter la communication satellite via NTN, ce qui est incroyable pour un usage militaire en zone blanche totale.

- Écosystème Particle : La gestion des données se fait via le Cloud de Particle, ce qui facilite la création de dashboards professionnels, mais nécessite souvent un abonnement après un certain nombre d'appareils.

### Pourquoi privilégier ces cartes via votre contact aux USA ?

Puisque votre contact est aux États-Unis, c'est le moment idéal pour commander chez RAKwireless ou Particle.

| Caractéristique | ESP32 + Modules (LilyGO) | WisBlock / Particle Muon |
| --- | --- | --- |
| Consommation | Élevée (ESP32 est gourmand) | Ultra-basse (nRF52840) |
| Fiabilité | Bonne pour le prototypage | Industrielle / Militaire |
| Taille | Encombrant (câblage) | Miniature (clipsé ou intégré) |
| Prix | Moins cher (~50$) | Plus cher (~80$ - 120$) |

### Résumé pour votre choix :

- Si vous voulez de la robustesse et du compact (pour glisser dans la doublure du gilet) : Prenez le RAK10715.

- Si vous voulez une passerelle de communication totale avec gestion cloud simplifiée : Prenez le +

- Si vous restez sur un budget serré avec une programmation que vous maîtrisez déjà : Restez sur la LilyGO T-SIM7600G.

Conseil : Comme ces cartes utilisent le nRF52840, elles se programment aussi avec l'IDE Arduino, mais elles sont optimisées pour des langages comme le Zephyr RTOS ou MicroPython, ce qui les rend bien plus stables pour des systèmes de sécurité.

Est-ce que l'une de ces cartes (particulièrement la Particle Muon pour son côté "tout-en-un") vous semble plus adaptée à la forme de votre gilet ?

### Mon Conseil Final

Puisque vous avez quelqu'un aux États-Unis, je vous suggère de lui demander de prendre :

- Le Kit RAK10715 (WisBlock) pour sa robustesse et sa faible consommation.

- OU le Particle Muon si vous voulez la technologie la plus récente et la plus facile à connecter au Cloud.

Petite vérification importante : Pour le LoRa, assurez-vous que votre contact achète la version 915 MHz (standard US/Amériques) ou 868 MHz (Europe/Afrique). En RDC, on utilise généralement le 868 MHz, mais vérifiez bien la réglementation locale ou la fréquence de vos autres modules LoRa déjà en possession.

Lequel de ces formats vous semble le plus facile à loger dans la structure de votre gilet ?

### Pourquoi le radar seul ne suffit pas ?

Le radar micro-ondes (comme le RCWL-0516) traverse les obstacles, ce qui est génial, mais il ne reçoit qu'un écho de fréquence. Il ne "voit" pas de visage ou d'uniforme.

Limites techniques du radar seul :

- Interférences : Si deux soldats alliés ont le même radar activé l'un en face de l'autre, ils risquent de brouiller leurs propres signaux.

- Objets inanimés : Une branche d'arbre agitée par un vent fort peut déclencher le radar.

### Ma recommandation pour votre prototype :

Pour différencier les unités à Lubumbashi ou sur le terrain :

- Utilisez le Radar pour l'alerte de proximité (éveil du système).

- Utilisez le LoRa pour faire un "ping" de reconnaissance automatique entre les gilets (IFF local).

- Utilisez le GPS + LTE pour afficher la position des alliés sur une carte centrale.

Est-ce que vous prévoyez que vos gilets communiquent entre eux en groupe (réseau Mesh) ou qu'ils envoient tous leurs données vers une base centrale ?