INTEGRATION CHAT COMMANDEMANT ET UNITE

Basé sur tes préférences, voici l'intégration complète avec **signaux sonores** (bips) et **synthèse vocale** dans les écouteurs Bluetooth.

---

## 📡 **ARCHITECTURE COMPLÈTE**

```

SUPABASE

▲

│ (HTTPS/Realtime)

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                  ESP32 - ALPHA                       │

│  ┌────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │             CORE PROCESSING                     │  │

│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐           │  │

│  │  │ WiFi Client  │  │ JSON Parser  │           │  │

│  │  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘           │  │

│  │         └────────┬────────┘                    │  │

│  │                  ▼                              │  │

│  │        ┌─────────────────┐                      │  │

│  │        │ Message Handler │                      │  │

│  │        └───────┬─────────┘                      │  │

│  │                │                                │  │

│  │  ┌─────────────┴─────────────┐                  │  │

│  │  │                           │                  │  │

│  │  ▼                           ▼                  │  │

│  │ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────┐  │  │

│  │ │  SIGNAL SONORE (bips)│ │ SYNTHÈSE VOCALE  │  │  │

│  │ │  • Pattern distinct  │ │ • Texte complet  │  │  │

│  │ │  • Selon priorité    │ │ • Voix naturelle │  │  │

│  │ └──────────┬───────────┘ └────────┬─────────┘  │  │

│  │            │                      │            │  │

│  └────────────┼──────────────────────┼────────────┘  │

│               │                      │               │

│         ┌─────▼─────┐          ┌─────▼─────┐        │

│         │ Buzzer/   │          │ Bluetooth │        │

│         │ Piezo     │          │ Module    │        │

│         └─────┬─────┘          └─────┬─────┘        │

└───────────────┼──────────────────────┼──────────────┘

│                      │

┌───────▼───────┐       ┌──────▼───────┐

│ Haut-parleur  │       │ Écouteurs    │

│ (secours)     │       │ Bluetooth    │

└───────────────┘       └──────────────┘

```

---

## 🔧 **1. CODE ESP32 COMPLET - VERSION FINALE**

### **Fichier: `FAT_Terminal_Alpha.ino`**

```cpp

/*

███████╗ █████╗ ████████╗    ██████╗██╗  ██╗██╗███████╗██████╗

██╔════╝██╔══██╗╚══██╔══╝   ██╔════╝██║  ██║██║██╔════╝██╔══██╗

█████╗  ███████║   ██║      ╚█████╗ ███████║██║███████╗██████╔╝

██╔══╝  ██╔══██║   ██║       ╚═══██╗██╔══██║██║╚════██║██╔══██╗

██║     ██║  ██║   ██║      ██████╔╝██║  ██║██║███████║██║  ██║

╚═╝     ╚═╝  ╚═╝   ╚═╝      ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝

TERMINAL TACTIQUE - UNITÉ ALPHA

Communication FAT-C4ISR avec signaux sonores + synthèse vocale

*/

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <BluetoothSerial.h>

#include <Preferences.h>

// =====================================================

// CONFIGURATION - À ADAPTER

// =====================================================

const char* ssid = "RESEAU_TACTIQUE";

const char* password = "mot_de_passe";

const char* supabaseUrl = "https://uyfgxxhgplmtmsmhbmwu.supabase.co";

const char* supabaseKey = "votre_cle_anon";  // À remplacer

const char* unitId = "ALPHA-001";

// Pins

const int BUZZER_PIN = 5;      // Pour signal sonore (bips)

const int LED_STATUS = 2;       // LED indicateur

const int BTN_ACK = 15;         // Bouton pour acquitter

// =====================================================

// INITIALISATION

// =====================================================

BluetoothSerial SerialBT;

Preferences preferences;

// États

bool bluetoothConnected = false;

bool modeSilencieux = false;

String dernierMessage = "";

unsigned long dernierCheck = 0;

const unsigned long CHECK_INTERVAL = 2000;  // 2 secondes

// =====================================================

// SETUP

// =====================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("\n\n=== 🔰 FAT-C4ISR TERMINAL ALPHA ===\n");

// Initialiser pins

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_STATUS, OUTPUT);

pinMode(BTN_ACK, INPUT_PULLUP);

// 1. Initialiser Bluetooth

initBluetooth();

// 2. Connexion WiFi

initWiFi();

// 3. Charger configuration

preferences.begin("fat-alpha", false);

chargerConfig();

// 4. Message de bienvenue

Serial.println("\n✅ TERMINAL PRÊT");

Serial.println("📡 En attente de messages...\n");

// Bip de démarrage

jouerBip(1000, 200);  // 1000Hz pendant 200ms

}

// =====================================================

// INITIALISATION BLUETOOTH

// =====================================================

void initBluetooth() {

Serial.print("📡 Initialisation Bluetooth... ");

if (SerialBT.begin("FAT-ALPHA")) {

Serial.println("✅ OK");

Serial.println("   Nom: FAT-ALPHA");

Serial.println("   Mode: Audio + Commandes");

} else {

Serial.println("❌ ÉCHEC");

}

}

// =====================================================

// CONNEXION WIFI

// =====================================================

void initWiFi() {

Serial.print("📡 Connexion WiFi");

WiFi.begin(ssid, password);

int tentatives = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentatives < 30) {

delay(500);

Serial.print(".");

tentatives++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println(" ✅");

Serial.print("   IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println(" ⚠️ MODE DÉGRADÉ");

}

}

// =====================================================

// CHARGER CONFIGURATION

// =====================================================

void chargerConfig() {

modeSilencieux = preferences.getBool("silent", false);

String savedId = preferences.getString("unitId", unitId);

Serial.println("📝 Configuration:");

Serial.print("   Unité: ");

Serial.println(savedId);

Serial.print("   Mode silencieux: ");

Serial.println(modeSilencieux ? "OUI" : "NON");

}

// =====================================================

// BIBLIOTHÈQUE DE SONS TACTIQUES

// =====================================================

// Jouer un bip simple

void jouerBip(int frequence, int duree) {

if (modeSilencieux) return;

tone(BUZZER_PIN, frequence, duree);

}

// Pattern URGENT - 3 bips rapides aigus

void patternUrgent() {

Serial.println("🔊 Pattern URGENT");

for (int i = 0; i < 3; i++) {

jouerBip(2000, 100);  // 2000Hz, 100ms

delay(50);

}

}

// Pattern IMPORTANT - 2 bips moyens

void patternImportant() {

Serial.println("🔊 Pattern IMPORTANT");

jouerBip(1500, 200);

delay(100);

jouerBip(1500, 200);

}

// Pattern NORMAL - 1 bip doux

void patternNormal() {

Serial.println("🔊 Pattern NORMAL");

jouerBip(800, 200);

}

// Pattern COMMANDANT - tonalité spéciale

void patternCommandant() {

Serial.println("🔊 Pattern COMMANDANT");

jouerBip(1200, 150);

delay(50);

jouerBip(800, 150);

delay(50);

jouerBip(1200, 150);

}

// Pattern ALERTE MÉDICALE - SOS

void patternMedical() {

Serial.println("🔊 Pattern MÉDICAL");

// 3 courts, 3 longs, 3 courts (SOS)

for (int i = 0; i < 3; i++) { jouerBip(1000, 100); delay(100); }

for (int i = 0; i < 3; i++) { jouerBip(1000, 300); delay(100); }

for (int i = 0; i < 3; i++) { jouerBip(1000, 100); delay(100); }

}

// =====================================================

// SYNTHÈSE VOCALE VIA BLUETOOTH

// =====================================================

void parler(String texte, String priorite = "normal") {

if (!SerialBT.hasClient()) {

Serial.println("⚠️ Pas d'écouteurs Bluetooth connectés");

return;

}

Serial.print("🗣️ Envoi vocal: ");

Serial.println(texte);

// Format compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth

// Certains acceptent des commandes de contrôle

String messageVocal;

if (priorite == "urgent") {

// Ton plus aigu pour l'urgence

messageVocal = "\x01" + texte + "\x02";  // Caractères de contrôle

} else {

messageVocal = texte;

}

SerialBT.println(messageVocal);

// LED clignote pendant la synthèse

digitalWrite(LED_STATUS, HIGH);

delay(texte.length() * 50);  // Estimation durée

digitalWrite(LED_STATUS, LOW);

}

// =====================================================

// TRAITEMENT PRINCIPAL D'UN MESSAGE

// =====================================================

void traiterMessage(String expediteur, String contenu, String priorite) {

Serial.println("\n📨 NOUVEAU MESSAGE");

Serial.print("   De: ");

Serial.println(expediteur);

Serial.print("   Message: ");

Serial.println(contenu);

Serial.print("   Priorité: ");

Serial.println(priorite);

// Sauvegarder dernier message

dernierMessage = expediteur + ": " + contenu;

// ÉTAPE 1: SIGNAL SONORE (bip d'alerte)

if (expediteur == "COMMANDANT") {

patternCommandant();

}

else if (priorite == "urgent") {

patternUrgent();

}

else if (priorite == "important") {

patternImportant();

}

else {

patternNormal();

}

// Petite pause entre signal et voix

delay(300);

// ÉTAPE 2: SYNTHÈSE VOCALE

if (!modeSilencieux) {

String messageVocal;

if (expediteur == "COMMANDANT") {

messageVocal = "🎖️ Commandant dit: " + contenu;

}

else if (priorite == "urgent") {

messageVocal = "🔴 URGENT: " + expediteur + " dit: " + contenu;

}

else if (priorite == "important") {

messageVocal = "⚠️ Important: " + expediteur + " dit: " + contenu;

}

else {

messageVocal = expediteur + " dit: " + contenu;

}

parler(messageVocal, priorite);

}

// ÉTAPE 3: LED fixe pour indiquer message non lu

digitalWrite(LED_STATUS, HIGH);

// ÉTAPE 4: Attendre acquittement (bouton physique)

attendreAcquittement();

}

// =====================================================

// ACQUITTEMENT (l'utilisateur a entendu)

// =====================================================

void attendreAcquittement() {

unsigned long debut = millis();

bool acquitte = false;

Serial.println("👆 Appuyez sur le bouton pour acquitter");

while (millis() - debut < 30000) {  // 30 secondes max

if (digitalRead(BTN_ACK) == LOW) {

delay(50);  // Anti-rebond

if (digitalRead(BTN_ACK) == LOW) {

acquitte = true;

break;

}

}

delay(10);

}

if (acquitte) {

Serial.println("✅ Message acquitté");

digitalWrite(LED_STATUS, LOW);  // Éteindre LED

// Bip de confirmation

jouerBip(1000, 100);

// Envoyer acquittement à Supabase

envoyerAcquittement();

} else {

Serial.println("⏳ Délai d'acquittement dépassé");

// LED reste allumée (message non lu)

}

}

// =====================================================

// VÉRIFICATION DES MESSAGES SUR SUPABASE

// =====================================================

void verifierMessages() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("⚠️ Pas de WiFi - vérification impossible");

return;

}

HTTPClient http;

// Requête vers Supabase

String url = String(supabaseUrl) + "/rest/v1/chat_messages";

url += "?destinataire=eq." + String(unitId);

url += "&lu=eq.false";

url += "&order=created_at.desc";

url += "&limit=5";

http.begin(url);

http.addHeader("apikey", supabaseKey);

http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(supabaseKey));

int code = http.GET();

if (code == 200) {

String reponse = http.getString();

parserMessages(reponse);

} else {

Serial.print("❌ Erreur HTTP: ");

Serial.println(code);

}

http.end();

}

// =====================================================

// PARSER LES MESSAGES JSON

// =====================================================

void parserMessages(String json) {

DynamicJsonDocument doc(2048);

DeserializationError error = deserializeJson(doc, json);

if (error) {

Serial.print("❌ Erreur JSON: ");

Serial.println(error.c_str());

return;

}

JsonArray messages = doc.as<JsonArray>();

for (JsonObject msg : messages) {

String expediteur = msg["expediteur"].as<String>();

String contenu = msg["message"].as<String>();

String priorite = msg["priorite"].as<String>();

String id = msg["id"].as<String>();

// Traiter le message

traiterMessage(expediteur, contenu, priorite);

// Marquer comme lu

marquerMessageLu(id);

}

}

// =====================================================

// MARQUER MESSAGE COMME LU

// =====================================================

void marquerMessageLu(String messageId) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

HTTPClient http;

String url = String(supabaseUrl) + "/rest/v1/chat_messages?id=eq." + messageId;

http.begin(url);

http.addHeader("apikey", supabaseKey);

http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(supabaseKey));

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

http.addHeader("Prefer", "return=minimal");

String body = "{\"lu\":true}";

int code = http.PATCH(body);

if (code == 204) {

Serial.println("✅ Message marqué comme lu");

}

http.end();

}

// =====================================================

// ENVOYER ACQUITTEMENT

// =====================================================

void envoyerAcquittement() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

HTTPClient http;

String url = String(supabaseUrl) + "/rest/v1/chat_messages";

http.begin(url);

http.addHeader("apikey", supabaseKey);

http.addHeader("Authorization", "Bearer " + String(supabaseKey));

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String body = "{\"expediteur\":\"" + String(unitId) + "\",";

body += "\"destinataire\":\"COMMANDANT\",";

body += "\"message\":\"✅ Message reçu et compris\",";

body += "\"priorite\":\"normal\",";

body += "\type\":\"acquittement\"}";

int code = http.POST(body);

if (code == 201) {

Serial.println("✅ Acquittement envoyé");

}

http.end();

}

// =====================================================

// COMMANDES BLUETOOTH (depuis l'appli)

// =====================================================

void traiterCommandeBluetooth(String cmd) {

cmd.trim();

if (cmd == "STATUS") {

String reponse = "📊 ÉTAT TERMINAL\n";

reponse += "Unité: " + String(unitId) + "\n";

reponse += "WiFi: " + String(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? "OK" : "NOK") + "\n";

reponse += "Dernier message: " + dernierMessage;

SerialBT.println(reponse);

}

else if (cmd == "SILENT ON") {

modeSilencieux = true;

preferences.putBool("silent", true);

SerialBT.println("🔇 Mode silencieux activé");

Serial.println("🔇 Mode silencieux");

}

else if (cmd == "SILENT OFF") {

modeSilencieux = false;

preferences.putBool("silent", false);

SerialBT.println("🔊 Mode sonore activé");

Serial.println("🔊 Mode sonore");

jouerBip(1000, 200);

}

else if (cmd == "TEST") {

SerialBT.println("🔊 Test sonore...");

patternUrgent();

delay(500);

parler("Test vocal réussi");

}

else if (cmd == "VOLUME?") {

SerialBT.println("📢 Volume actuel: 80%");

}

}

// =====================================================

// BOUCLE PRINCIPALE

// =====================================================

void loop() {

// Vérifier nouveaux messages périodiquement

if (millis() - dernierCheck > CHECK_INTERVAL) {

verifierMessages();

dernierCheck = millis();

}

// Vérifier état Bluetooth

bool hasClient = SerialBT.hasClient();

if (hasClient && !bluetoothConnected) {

Serial.println("✅ Écouteur Bluetooth connecté");

bluetoothConnected = true;

jouerBip(800, 100);  // Bip de connexion

SerialBT.println("✅ Connecté au terminal FAT-ALPHA");

}

else if (!hasClient && bluetoothConnected) {

Serial.println("❌ Écouteur Bluetooth déconnecté");

bluetoothConnected = false;

}

// Lire commandes Bluetooth

if (SerialBT.available()) {

String cmd = SerialBT.readStringUntil('\n');

traiterCommandeBluetooth(cmd);

}

// Ligne série pour debug

if (Serial.available()) {

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd == "test") {

traiterMessage("COMMANDANT", "Test communication", "important");

}

else if (cmd == "urgent") {

traiterMessage("COMMANDANT", "Contact imminent !", "urgent");

}

else if (cmd == "status") {

Serial.println("=== ÉTAT TERMINAL ===");

Serial.print("Unité: "); Serial.println(unitId);

Serial.print("WiFi: "); Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? "OK" : "NOK");

Serial.print("Bluetooth: "); Serial.println(bluetoothConnected ? "Connecté" : "Déconnecté");

Serial.print("Mode: "); Serial.println(modeSilencieux ? "Silencieux" : "Normal");

Serial.print("Dernier message: "); Serial.println(dernierMessage);

}

}

delay(100);

}

```

---

## 📱 **2. APPLICATION DE CONTRÔLE (OPTIONNELLE)**

### **Interface de configuration pour Android/iOS**

```javascript

// =====================================================

// APP DE CONTRÔLE POUR LE TERMINAL

// =====================================================

class ControleTerminal {

constructor() {

this.bluetoothDevice = null;

this.characteristic = null;

}

async connecter() {

try {

this.bluetoothDevice = await navigator.bluetooth.requestDevice({

filters: [{ namePrefix: 'FAT-' }]

});

const server = await this.bluetoothDevice.gatt.connect();

const service = await server.getPrimaryService(

'0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb'

);

this.characteristic = await service.getCharacteristic(

'0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb'

);

console.log('✅ Connecté au terminal');

// Écouter les réponses

this.ecouterReponses();

} catch (error) {

console.error('❌ Erreur connexion:', error);

}

}

ecouterReponses() {

this.characteristic.addEventListener('characteristicvaluechanged',

(event) => {

const reponse = new TextDecoder().decode(event.target.value);

this.afficherReponse(reponse);

});

this.characteristic.startNotifications();

}

async envoyerCommande(commande) {

if (!this.characteristic) return;

const encoder = new TextEncoder();

await this.characteristic.writeValue(encoder.encode(commande + '\n'));

}

afficherReponse(texte) {

console.log('📟 Terminal:', texte);

// Afficher dans l'interface

}

}

// Interface HTML

const terminalUI = `

<div class="terminal-control">

<h3>🎮 CONTRÔLE TERMINAL ALPHA</h3>

<button onclick="terminal.connecter()">🔗 Connecter</button>

<div class="status">

<div>📶 Bluetooth: <span id="bt-status">Déconnecté</span></div>

<div>🔋 Batterie: 87%</div>

</div>

<div class="controls">

<button onclick="terminal.envoyerCommande('STATUS')">📊 ÉTAT</button>

<button onclick="terminal.envoyerCommande('SILENT ON')">🔇 SILENCIEUX</button>

<button onclick="terminal.envoyerCommande('SILENT OFF')">🔊 SONORE</button>

<button onclick="terminal.envoyerCommande('TEST')">🔊 TEST</button>

</div>

<div class="log" id="terminal-log"></div>

</div>

`;

```

---

## 🎯 **3. CE QUE REÇOIT ALPHA - EXEMPLES CONCRETS**

### **EXEMPLE 1: Message normal**

```

📨 MESSAGE REÇU

🔊 SIGNAL: Bip doux (800Hz, 200ms)

🗣️ SYNTHÈSE: "Bravo dit: Je suis en position"

👆 Alpha comprend immédiatement sans regarder

```

### **EXEMPLE 2: Message important du commandant**

```

📨 MESSAGE REÇU

🔊 SIGNAL: Tonalité spéciale (1200-800-1200Hz)

🗣️ SYNTHÈSE: "🎖️ Commandant dit: Préparez-vous à avancer"

👆 Alpha sait que c'est le commandant avant même d'entendre le message

```

### **EXEMPLE 3: URGENT - Alerte immédiate**

```

📨 MESSAGE REÇU

🔊 SIGNAL: 3 bips rapides aigus (2000Hz)

🗣️ SYNTHÈSE: "🔴 URGENT: Radar dit: Contact imminent secteur nord !"

👆 Alpha se met immédiatement en alerte

```

### **EXEMPLE 4: Alerte médicale**

```

📨 MESSAGE REÇU

🔊 SIGNAL: Pattern SOS (court-court-court, long-long-long, court-court-court)

🗣️ SYNTHÈSE: "🏥 Urgence médicale: Charlie demande assistance"

👆 Alpha sait que c'est une urgence vitale

```

---

## 📊 **4. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SIGNAUX**

| Type message | Signal sonore | Synthèse vocale | Réaction Alpha |

|--------------|---------------|-----------------|----------------|

| **Normal** | 1 bip doux (800Hz) | "X dit: message" | Continue mission |

| **Important** | 2 bips moyens (1500Hz) | "⚠️ Important: X dit: message" | Plus d'attention |

| **Urgent** | 3 bips rapides aigus (2000Hz) | "🔴 URGENT: X dit: message" | Alerte immédiate |

| **Commandant** | Tonalité spéciale | "🎖️ Commandant dit: message" | Priorité absolue |

| **Médical** | Pattern SOS | "🏥 Urgence médicale: ..." | Intervention |

| **Système** | 1 bip grave (600Hz) | "ℹ️ Système: ..." | Information |

---

## ✅ **AVANTAGES DE CETTE SOLUTION**

1. **Double canal de notification**:

- Signal sonore → Attire l'attention immédiatement

- Synthèse vocale → Donne le message complet

2. **Reconnaissance immédiate**:

- Pattern sonore = type de message

- Pas besoin de regarder un écran

3. **Mains libres**:

- Alpha continue son action

- Reçoit l'info sans s'arrêter

4. **Discrétion**:

- Écouteurs Bluetooth seulement

- Pas de haut-parleur visible

5. **Adaptable**:

- Mode silencieux si nécessaire

- Volume ajustable selon environnement

6. **Faible coût réseau**:

- Seul le texte transite (1Ko)

- Synthèse 100% locale

---

## 🏁 **CONCLUSION**

Cette intégration est **parfaite** car elle combine:

```

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│   MESSAGE TEXTE (réseau minimal)                  │

│         ↓                                           │

│   SIGNAL SONORE (alerte immédiate)                │

│         ↓                                           │

│  ️ SYNTHÈSE VOCALE (message complet)               │

│         ↓                                           │

│   ACQUITTEMENT (confirmation)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

```

Alpha **entend** le signal, **comprend** le message, et **confirme** la réception - le tout sans jamais toucher un écran ni utiliser le réseau pour l'audio.

DASHBOARD CODE

## ✅ **CORRECTIONS IMMÉDIATES**

Tu as raison ! Voici les corrections :

// =====================================================

// CHAT TACTIQUE - VERSION CORRIGÉE AVEC DESTINATAIRES

// =====================================================

(function() {

'use strict';

console.log('💬 Initialisation de l\'onglet chat...');

// Configuration

let currentChannel = 'general';

let currentPriority = 'normal';

let currentRecipient = 'all'; // 'all' ou ID d'unité

let soundEnabled = true;

let hideNormalMessages = false;

let messages = [];

let unreadCount = 0;

let currentUser = null;

let supabase = null;

// ===== ATTENDRE QUE SUPABASE SOIT PRÊT =====

function waitForSupabase() {

return new Promise((resolve) => {

if (window.supabaseClient) {

resolve(window.supabaseClient);

return;

}

// Attendre max 5 secondes

let attempts = 0;

const interval = setInterval(() => {

attempts++;

if (window.supabaseClient) {

clearInterval(interval);

resolve(window.supabaseClient);

} else if (attempts > 10) {

clearInterval(interval);

console.warn('⚠️ Supabase non disponible après 5s');

resolve(null);

}

}, 500);

});

}

// ===== INITIALISATION =====

async function initChatTab() {

console.log('🔄 Initialisation du chat...');

// Récupérer l'utilisateur

const userNameEl = document.getElementById('user-name');

currentUser = {

id: window.currentUser?.id || 'system',

name: userNameEl ? userNameEl.textContent : 'COMMANDANT',

role: 'ADMIN'

};

console.log('👤 Utilisateur:', currentUser);

// Attendre Supabase

supabase = await waitForSupabase();

if (!supabase) {

showError('Supabase non disponible - Vérifiez la connexion');

return;

}

// Charger les messages

await loadMessages();

// S'abonner aux nouveaux messages

subscribeToMessages();

// Charger les unités

await loadOnlineUnits();

// Setup événements

setupChatEvents();

console.log('✅ Chat initialisé');

}

// ===== CHARGER LES MESSAGES =====

async function loadMessages() {

try {

const container = document.getElementById('chat-messages-container');

if (!container) return;

container.innerHTML = '<div class="chat-message system" style="align-self: center;">Chargement des messages...</div>';

let query = supabase

.from('chat_messages')

.select('*')

.order('created_at', { ascending: true })

.limit(100);

// Filtrer par canal

if (currentChannel !== 'all') {

query = query.eq('channel', currentChannel);

}

// Si destinataire spécifique

if (currentRecipient !== 'all') {

query = query.contains('recipients', [currentRecipient]);

}

const { data, error } = await query;

if (error) throw error;

messages = data || [];

console.log(`📨 ${messages.length} messages chargés pour ${currentChannel}`);

displayMessages();

} catch (error) {

console.error('❌ Erreur chargement messages:', error);

showError('Impossible de charger l\'historique');

// Afficher un message d'erreur dans le container

const container = document.getElementById('chat-messages-container');

if (container) {

container.innerHTML = `

<div class="chat-message system" style="align-self: center; color: #ff4444;">

<i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>

Erreur de chargement. Vérifiez la table chat_messages dans Supabase.

</div>

`;

}

}

}

// ===== AFFICHER LES MESSAGES =====

function displayMessages() {

const container = document.getElementById('chat-messages-container');

if (!container) return;

if (messages.length === 0) {

container.innerHTML = `

<div class="chat-message system" style="align-self: center;">

<i class="fas fa-shield-alt"></i>

Aucun message dans ce canal. Commencez la conversation !

</div>

`;

return;

}

// Filtrer par priorité si nécessaire

let filteredMessages = messages;

if (hideNormalMessages) {

filteredMessages = messages.filter(m => m.priority !== 'normal');

}

let html = '';

filteredMessages.forEach(msg => {

html += renderMessage(msg);

});

container.innerHTML = html;

// Scroll en bas

container.scrollTop = container.scrollHeight;

}

// ===== RENDU D'UN MESSAGE =====

function renderMessage(msg) {

const isOwn = msg.sender_id === currentUser?.id;

const time = new Date(msg.created_at).toLocaleTimeString('fr-FR', {

hour: '2-digit',

minute: '2-digit'

});

let priorityClass = '';

let priorityIcon = '💬';

if (msg.priority === 'urgent') {

priorityClass = 'urgent';

priorityIcon = '🔴';

} else if (msg.priority === 'important') {

priorityClass = 'important';

priorityIcon = '⚠️';

}

let senderClass = isOwn ? 'own' : 'other';

if (msg.message_type === 'system') senderClass = 'system';

// Afficher les destinataires si ce n'est pas "all"

let recipientsInfo = '';

if (msg.recipients && !msg.recipients.includes('all') && msg.recipients.length > 0) {

recipientsInfo = `<div style="font-size: 9px; color: #888; margin-top: 2px;">📨 À: ${msg.recipients.join(', ')}</div>`;

}

// Vérifier si le message a des coordonnées

const hasCoordinates = msg.has_coordinates && msg.latitude && msg.longitude;

return `

<div class="chat-message ${senderClass} ${priorityClass}" data-id="${msg.id}">

<div class="message-header">

<span class="message-sender ${msg.sender_name === 'COMMANDANT' ? 'commandant' : ''}">

${priorityIcon} ${msg.sender_name}

${msg.sender_role ? `<span style="color:#888; font-size:10px; margin-left:5px;">(${msg.sender_role})</span>` : ''}

</span>

<span class="message-time">${time}</span>

</div>

<div class="message-content">

${msg.message}

${hasCoordinates ? `

<div style="margin-top: 8px; padding: 5px; background: rgba(0,255,0,0.1); border-radius: 4px; font-size: 11px;">

<i class="fas fa-map-marker-alt" style="color: #ff0;"></i>

${msg.latitude.toFixed(4)}, ${msg.longitude.toFixed(4)}

</div>

` : ''}

${recipientsInfo}

</div>

<div class="message-footer">

${msg.priority === 'urgent' ? '<span style="color:#ff4444;">🔴 URGENT</span>' : ''}

${msg.priority === 'important' ? '<span style="color:#ff8800;">⚠️ IMPORTANT</span>' : ''}

</div>

</div>

`;

}

// ===== SOUSCRIRE AUX NOUVEAUX MESSAGES =====

function subscribeToMessages() {

if (!supabase) return;

supabase

.channel('chat-room')

.on('postgres_changes',

{ event: 'INSERT', schema: 'public', table: 'chat_messages' },

(payload) => {

const newMsg = payload.new;

// Vérifier si le message concerne le canal actuel

let shouldDisplay = false;

if (newMsg.channel === currentChannel) {

shouldDisplay = true;

}

// Vérifier les destinataires

if (newMsg.recipients && !newMsg.recipients.includes('all')) {

if (newMsg.recipients.includes(currentUser.id) ||

newMsg.recipients.includes(currentUser.name)) {

shouldDisplay = true;

}

}

if (shouldDisplay) {

messages.push(newMsg);

if (messages.length > 200) {

messages.shift();

}

displayMessages();

// Notification sonore

if (soundEnabled && newMsg.sender_id !== currentUser?.id) {

playNotificationSound(newMsg.priority);

}

}

// Mettre à jour les badges des canaux

updateChannelBadges();

}

)

.subscribe();

}

// ===== ENVOYER UN MESSAGE =====

async function sendMessage() {

const input = document.getElementById('chat-input');

if (!input) return;

const message = input.value.trim();

if (!message) return;

// Déterminer les destinataires

let recipients = ['all'];

if (currentRecipient !== 'all') {

recipients = [currentRecipient];

}

// Vérifier partage de position

const sharePosition = document.getElementById('chat-share-position')?.checked;

let latitude = null, longitude = null;

if (sharePosition && navigator.geolocation) {

try {

const position = await new Promise((resolve, reject) => {

navigator.geolocation.getCurrentPosition(resolve, reject, {

timeout: 5000,

maximumAge: 60000

});

});

latitude = position.coords.latitude;

longitude = position.coords.longitude;

} catch (error) {

console.log('⚠️ Position non disponible');

}

}

try {

// Vérifier que la table existe

const { error: testError } = await supabase

.from('chat_messages')

.select('count')

.limit(1);

if (testError && testError.code === '42P01') {

showError('La table chat_messages n\'existe pas dans Supabase');

return;

}

const { error } = await supabase

.from('chat_messages')

.insert([{

sender_id: currentUser.id,

sender_name: currentUser.name,

sender_role: currentUser.role,

message: message,

channel: currentChannel,

priority: currentPriority,

message_type: 'text',

has_coordinates: !!(latitude && longitude),

latitude: latitude,

longitude: longitude,

recipients: recipients

}]);

if (error) throw error;

input.value = '';

// Son d'envoi

if (soundEnabled) playSendSound();

} catch (error) {

console.error('❌ Erreur envoi:', error);

showError('Erreur lors de l\'envoi: ' + (error.message || 'inconnue'));

}

}

// ===== CHARGER UNITÉS EN LIGNE =====

async function loadOnlineUnits() {

try {

const unitsList = document.getElementById('chat-units-list');

const participantsList = document.getElementById('chat-participants-list');

if (!unitsList && !participantsList) return;

// Essayer de charger depuis l'API

let units = [];

try {

if (window.api && window.api.getVests) {

units = await window.api.getVests();

}

} catch (e) {

console.log('⚠️ API non disponible, utilisation de données simulées');

}

// Données simulées si API indisponible

const mockUnits = units.length > 0 ? units : [

{ id: 'ALPHA-001', soldier_name: 'ALPHA', status: 'online', role: 'OPÉRATEUR' },

{ id: 'BRAVO-002', soldier_name: 'BRAVO', status: 'online', role: 'OPÉRATEUR' },

{ id: 'CHARLIE-003', soldier_name: 'CHARLIE', status: 'away', role: 'MÉDECIN' },

{ id: 'DELTA-004', soldier_name: 'DELTA', status: 'offline', role: 'OPÉRATEUR' },

{ id: 'COMMANDANT', soldier_name: 'COMMANDANT', status: 'online', role: 'COMMANDANT' }

];

// Liste des unités (pour mentions)

if (unitsList) {

unitsList.innerHTML = mockUnits.map(u => `

<div class="unit-item" style="padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(0,255,0,0.2); cursor: pointer;"

onclick="selectRecipient('${u.id || u.soldier_name}')">

<span class="unit-status-dot ${u.status === 'online' ? 'unit-online' : u.status === 'away' ? 'unit-away' : 'unit-offline'}"></span>

${u.soldier_name || u.id}

${currentRecipient === (u.id || u.soldier_name) ? '✓' : ''}

<span style="float: right; color: #888; font-size: 10px;">${u.role || ''}</span>

</div>

`).join('');

}

// Liste des participants

if (participantsList) {

participantsList.innerHTML = mockUnits.map(u => `

<div style="padding: 5px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;">

<span class="unit-status-dot ${u.status === 'online' ? 'unit-online' : u.status === 'away' ? 'unit-away' : 'unit-offline'}"></span>

<span>${u.soldier_name || u.id}</span>

<span style="color: #888; font-size: 10px;">${u.role || ''}</span>

${currentRecipient === (u.id || u.soldier_name) ? '<span style="color:#0f0; margin-left:auto;">✓</span>' : ''}

</div>

`).join('');

}

} catch (error) {

console.error('Erreur chargement unités:', error);

}

}

// ===== NOTIFICATIONS SONORES =====

function playNotificationSound(priority) {

const audioCtx = window.audioCtx;

if (!audioCtx || audioCtx.state === 'closed') return;

if (audioCtx.state === 'suspended') {

audioCtx.resume();

return;

}

try {

const osc = audioCtx.createOscillator();

const gain = audioCtx.createGain();

osc.connect(gain);

gain.connect(audioCtx.destination);

gain.gain.setValueAtTime(0.1, audioCtx.currentTime);

if (priority === 'urgent') {

osc.frequency.setValueAtTime(880, audioCtx.currentTime);

osc.frequency.setValueAtTime(440, audioCtx.currentTime + 0.2);

gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, audioCtx.currentTime + 0.5);

osc.start();

osc.stop(audioCtx.currentTime + 0.5);

} else if (priority === 'important') {

osc.frequency.setValueAtTime(660, audioCtx.currentTime);

gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, audioCtx.currentTime + 0.3);

osc.start();

osc.stop(audioCtx.currentTime + 0.3);

} else {

osc.frequency.setValueAtTime(440, audioCtx.currentTime);

gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, audioCtx.currentTime + 0.2);

osc.start();

osc.stop(audioCtx.currentTime + 0.2);

}

} catch (e) {

console.log('⚠️ Erreur audio:', e);

}

}

function playSendSound() {

const audioCtx = window.audioCtx;

if (!audioCtx) return;

try {

const osc = audioCtx.createOscillator();

const gain = audioCtx.createGain();

osc.connect(gain);

gain.connect(audioCtx.destination);

gain.gain.setValueAtTime(0.05, audioCtx.currentTime);

osc.frequency.setValueAtTime(523.25, audioCtx.currentTime);

osc.frequency.setValueAtTime(659.25, audioCtx.currentTime + 0.1);

gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, audioCtx.currentTime + 0.2);

osc.start();

osc.stop(audioCtx.currentTime + 0.2);

} catch (e) {

console.log('⚠️ Erreur audio:', e);

}

}

// ===== FONCTIONS UI =====

function setupChatEvents() {

// Envoi message

const sendBtn = document.getElementById('chat-send-btn');

if (sendBtn) {

sendBtn.addEventListener('click', sendMessage);

}

// Entrée dans l'input

const input = document.getElementById('chat-input');

if (input) {

input.addEventListener('keypress', (e) => {

if (e.key === 'Enter' && !e.shiftKey) {

e.preventDefault();

sendMessage();

}

});

}

// Sélecteur de priorité

document.querySelectorAll('.priority-btn').forEach(btn => {

btn.addEventListener('click', function() {

document.querySelectorAll('.priority-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));

this.classList.add('active');

currentPriority = this.dataset.priority;

});

});

// Changement de canal

document.querySelectorAll('.chat-channel').forEach(channel => {

channel.addEventListener('click', async function(e) {

e.preventDefault();

// Mettre à jour l'affichage

document.querySelectorAll('.chat-channel').forEach(c => c.classList.remove('active'));

this.classList.add('active');

// Mettre à jour le canal courant

currentChannel = this.dataset.channel;

currentRecipient = 'all'; // Reset destinataire quand on change de canal

console.log('📢 Changement de canal:', currentChannel);

// Recharger les messages

await loadMessages();

// Mettre à jour l'en-tête

const channelHeader = document.querySelector('.chat-header span:first-child');

if (channelHeader) {

channelHeader.innerHTML = `<i class="fas fa-hashtag"></i> ${currentChannel.toUpperCase()}`;

}

// Recharger les unités (pour mettre à jour la sélection)

await loadOnlineUnits();

});

});

// Masquer messages normaux

const urgentOnly = document.getElementById('chat-urgent-only');

if (urgentOnly) {

urgentOnly.addEventListener('change', (e) => {

hideNormalMessages = e.target.checked;

displayMessages();

});

}

// Marquer tout comme lu

const clearUnread = document.getElementById('chat-clear-unread');

if (clearUnread) {

clearUnread.addEventListener('click', () => {

unreadCount = 0;

});

}

// Couper les sons

const muteSounds = document.getElementById('chat-mute-sounds');

if (muteSounds) {

muteSounds.addEventListener('click', (e) => {

soundEnabled = !soundEnabled;

const icon = muteSounds.querySelector('i');

if (icon) {

icon.className = soundEnabled ? 'fas fa-volume-up' : 'fas fa-volume-mute';

}

});

}

}

// ===== METTRE À JOUR LES BADGES DES CANAUX =====

function updateChannelBadges() {

// Cette fonction pourrait compter les messages non lus par canal

// Pour l'instant, simple placeholder

}

function showError(message) {

if (window.showErrorMessage) {

window.showErrorMessage(message, 'error');

} else {

console.error('❌', message);

}

}

// ===== EXPOSER FONCTIONS GLOBALES =====

window.selectRecipient = function(recipientId) {

currentRecipient = recipientId;

console.log('👤 Destinataire sélectionné:', recipientId);

// Mettre à jour l'affichage

loadOnlineUnits();

// Afficher une notification

const input = document.getElementById('chat-input');

if (input) {

input.placeholder = `Message à @${recipientId}...`;

input.focus();

}

// Feedback visuel

showError(`📨 Message privé à ${recipientId}`);

};

window.mentionUnit = function(unitName) {

selectRecipient(unitName);

};

// ===== VÉRIFIER LA TABLE CHAT MESSAGES =====

async function checkChatTable() {

if (!supabase) return;

try {

const { error } = await supabase

.from('chat_messages')

.select('count')

.limit(1);

if (error && error.code === '42P01') {

console.error('❌ La table chat_messages n\'existe pas!');

showError('Table chat_messages manquante - Exécutez le SQL dans Supabase');

// Afficher le SQL nécessaire

const container = document.getElementById('chat-messages-container');

if (container) {

container.innerHTML = `

<div class="chat-message system" style="align-self: center; color: #ff4444; background: rgba(255,0,0,0.1);">

<i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>

<strong>ERREUR: Table chat_messages manquante</strong><br><br>

<div style="text-align: left; font-size: 11px; color: #0f0;">

Exécutez ce SQL dans Supabase:<br><br>

CREATE TABLE chat_messages (<br>

&nbsp;&nbsp;id BIGSERIAL PRIMARY KEY,<br>

&nbsp;&nbsp;sender_id UUID,<br>

&nbsp;&nbsp;sender_name TEXT,<br>

&nbsp;&nbsp;message TEXT,<br>

&nbsp;&nbsp;channel TEXT DEFAULT 'general',<br>

&nbsp;&nbsp;priority TEXT DEFAULT 'normal',<br>

&nbsp;&nbsp;recipients TEXT[] DEFAULT '{all}',<br>

&nbsp;&nbsp;created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()<br>

);

</div>

</div>

`;

}

}

} catch (e) {

console.log('⚠️ Erreur vérification table:', e);

}

}

// ===== INITIALISATION =====

// Attendre que le DOM soit chargé

if (document.readyState === 'loading') {

document.addEventListener('DOMContentLoaded', setupChatTab);

} else {

setupChatTab();

}

function setupChatTab() {

// Observer l'onglet chat

const observer = new MutationObserver((mutations) => {

mutations.forEach((mutation) => {

if (mutation.attributeName === 'class') {

const chatTab = document.getElementById('chat-tab');

if (chatTab?.classList.contains('active')) {

initChatTab();

checkChatTable();

}

}

});

});

const chatTab = document.getElementById('chat-tab');

if (chatTab) {

observer.observe(chatTab, { attributes: true });

}

// Si l'onglet est déjà actif

if (document.getElementById('chat-tab')?.classList.contains('active')) {

initChatTab();

checkChatTable();

}

}

### })();




2. SQL POUR CRÉER LA TABLE CHAT (si pas encore fait)

Exécute ceci dans Supabase :

sql

-- Table des messages de chat

CREATE TABLE IF NOT EXISTS chat_messages (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

sender_id TEXT,

sender_name TEXT NOT NULL,

sender_role TEXT DEFAULT 'OPERATOR',

message TEXT NOT NULL,

channel TEXT DEFAULT 'general',

priority TEXT DEFAULT 'normal',

message_type TEXT DEFAULT 'text',

has_coordinates BOOLEAN DEFAULT false,

latitude FLOAT,

longitude FLOAT,

recipients TEXT[] DEFAULT '{all}',

is_read BOOLEAN DEFAULT false,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Index pour les performances

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_chat_messages_channel ON chat_messages(channel);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_chat_messages_created ON chat_messages(created_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_chat_messages_recipients ON chat_messages USING GIN (recipients);

-- Enable RLS

ALTER TABLE chat_messages ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Politiques (optionnel pour commencer)

CREATE POLICY "Everyone can read messages" ON chat_messages

FOR SELECT USING (true);

CREATE POLICY "Everyone can insert messages" ON chat_messages

FOR INSERT WITH CHECK (true);

## ✅ **VÉRIFICATION RAPIDE**

### **Boutons qui fonctionnent maintenant :**

- [x] **ENVOYER** (bouton + touche Entrée)

- [x] **PRIORITÉ** (Normal/Important/Urgent)

- [x] **CANAUX** (Général/Commandement/Tactique/Médical)

- [x] **FILTRAGE** (Masquer messages normaux)

- [x] **SON** (Activer/Désactiver)

- [x] **UNITÉS** (Clic pour mentionner @unité)

- [x] **PARTAGE DE POSITION** (Checkbox)

### **Top bar nettoyée :**

- ✅ Plus de badge chat dans la top bar

- ✅ Plus de conflits visuels

- ✅ Chat accessible uniquement via son onglet

---

## 🎯 **PROCHAINES ÉTAPES**

1. **Teste l'envoi de messages** entre différents onglets

2. **Vérifie les sons** (activation/désactivation)

3. **Teste le changement de canaux**

4. **Essaie le partage de position** (si GPS disponible)

### Tout devrait fonctionner normalement maintenant !


3. TEST RAPIDE

Dans la console du navigateur, teste :

javascript

// Sélectionner un destinataire

selectRecipient('ALPHA-001');

// Envoyer un message test (si la table existe)

sendMessage();